AniDiag FMDV PCR Kit

Real-time RT-PCR

Pro veterinární in vitro diagnostiku

Veterinární přípravek

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí

Před použitím čtěte příbalovou informaci

Obecné informace

Souprava je určena k detekci RNA viru slintavky a kulhavky (FMDV – Foot-and-mouth disease virus) z izolátů krve a orgánů přežvýkavců, prasat a dalších druhů savců. Diagnostická souprava obsahuje vnitřní kontrolu reverzní transkripce. FMDV je detekován v kanálu FAM. Vnitřní kontrola reverzní transkripce je detekována v kanálu Cy5. Souprava je validována na systému Bio-Rad CFX Opus Real-Time PCR a je kompatibilní se všemi komerčně dostupnými analyzátory PCR v reálném čase, které umožňují excitaci a čtení emise fluorescenčních barviv FAM a Cy5. Souprava je určena pro použití vyškoleným personálem podle tohoto letáku.

Specifikace

| Cílový druh | Přežvýkavci, prasata |
| --- | --- |
| Cílová sekvence | Foot-and-mouth disease virus (FMDV) |
| Vzorky | Izoláty z krve a orgánů |
| Rozsah použití | PCR detekce klinických izolátů |
| Certifikace | Pro veterinární diagnostiku |

Obsah balení

| Složka | Barva | 25 rxn | 100 rxn |
| --- | --- | --- | --- |
| Master Mix | Zelená | 1x375 µl | 4x375 µl |
| Pozitivní kontrola | Červená | 1x100 µl | 1x100 µl |
| Negativní kontrola | Bílá | 1x100 µl | 1x100 µl |

Doporučení

- Používejte sterilní špičky s aerosolovou bariérou a jednorázové rukavice, aby se zabránilo kontaminaci.

- Vzorky by měly být zpracovávány v souladu s laboratorními postupy a s vhodnými postupy biologické bezpečnosti určenými pro manipulaci s infekčními vzorky.

- Zabraňte opakovanému rozmrazení a zmrazení, jednotlivé komponenty zmrazte v alikvotních množstvích, budou-li se používat pouze nepravidelně.

- Nepoužitá činidla a odpad by měly být likvidovány v souladu se všemi příslušnými místními předpisy.

Skladování a stabilita

Podmínky přepravy:		< -15 °C

Podmínky skladování: 		< -15 °C

Stabilita:			12 měsíců

Informace pro objednání

| Kód | Technologie | Balení |
| --- | --- | --- |
| A10005 | Real-time RT-PCR | 25 rx |
| A10006 | Real-time RT-PCR | 100 rx |

Objednávky

sales@emdecon.com

Technická podpora

support@emdecon.com

Příprava vzorku

- Všechny komponenty před počátkem analýzy rozmrazte v lednici (4–8 °C). Během přípravy reakcí používejte chladicí blok.

- Připravte izolát RNA ze vzorku.

- Master Mix, Pozitivní kontrolu/Kalibrátory a Negativní kontrolu před použitím krátce vortexujte a centrifugujte (5 s).

- Alikvotujte 15 μl Master Mixu a přidejte vzorek izolátu, Pozitivní kontrolu/Kalibrátory nebo Negativní kontrolu (5 μl). Celkový reakční objem je 20 μl.

- Uzavřete PCR zkumavku a centrifugujte (5 s).

- Spusťte PCR protokol.

PCR Protokol

|  | Popis | Teplota/Čas | Počet cyklů |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reverzní transkripce | 50 °C/15 min | 1 |
| 2 | Aktivace enzymu | 95 °C/2 min | 1 |
| 3 | Denaturace | 95 °C/10 s | 5 |
| 4 | Annealing | 62 °C/40 s |  |
| 5 | Denaturace | 95 °C/5 s | 40 |
| 6 | Annealing* | 60 °C/40 s |  |

* Fluorescenční čtení v kanálech FAM/Cy5

Test validity

|  | FAM | Cy5 | Výsledek |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozitivní kontrola | + | + | validní |
| Negativní kontrola | - | + | validní |

Vyhodnocení

|  | FAM | Cy5 |
| --- | --- | --- |
| Master Mix | + | + |
| Interpretace | Pozitivní na FMDV |  |

Poznámka:

Fluorescenční kanál Cy5 je vnitřní kontrolou reverzní transkripce. Signál musí být pozitivní u všech testovaných vzorků.