FPV Antigen Rapid Test Cassette

(Výkaly/zvratky)

Návod k použití

| REF VIFP-602 | Česky |
| --- | --- |

ÚČEL POUŽITÍ

Rychlá testovací kazeta k detekci antigenu FPV (Výkaly/zvratky) je laterální průtokový imunochromatografický test pro kvalitativní detekci viru panleukopénie koček (FPV Ag) v kočičích výkalech nebo zvratcích. Pouze pro veterinární použití.

PRINCIP

Rychlá testovací kazeta pro detekci antigenu FPV je laterální průtokový imunochromatografický test založený na sendvičovém formátu. Testovací kazeta má testovací okénko. Testovací okno má T (testovací) oblast a C (kontrolní) oblast. Během testování je vzorek nanesen do jamky pro vzorek na kazetě. FPV antigeny, pokud jsou ve vzorku přítomny, reagují s anti-FPV protilátkami potaženými částicemi koloidního zlata v testovacím proužku. Směs pak migruje vzhůru po membráně chromatograficky kapilárním působením a reaguje s anti-FPV protilátkami na membráně v oblasti testovací linie. Pokud vzorek obsahuje virus panleukopénie koček, objeví se v testovací oblasti barevná čára indikující pozitivní výsledek. Pokud vzorek neobsahuje antigeny FPV, neobjeví se v oblasti testovacích proužků barevná čára, což znamená negativní výsledek. Aby sloužila jako kontrola postupu, barevná linie se vždy objeví v oblasti kontrolní čáry indikující, že byl přidán správný objem vzorku a došlo k vzlínání membrány.

SKLADOVÁNÍ A STABILITA

Uchovávejte zabalené v uzavřeném sáčku buď při pokojové teplotě nebo v chladničce (2-30 °C). Test je stabilní do data exspirace vytištěného na zataveném obalu. Testovací kazeta musí zůstat v uzavřeném sáčku až do použití. NEZAMRAZUJTE.

UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

- Se všemi vzorky zacházejte, jako by obsahovaly infekční agens. Během testování dodržujte zavedená opatření proti mikrobiologickým rizikům a dodržujte standardní postupy pro správnou likvidaci vzorků.

- Při testování vzorků používejte jednorázové rukavice a ochranu očí.

- Vlhkost a teplota mohou nepříznivě ovlivnit výsledky.

- Testovací kazetu vyjměte z obalu až těsně před použitím.

- Testovací sadu znovu nepoužívejte.

- Nemíchejte komponenty z různých šarží a různých produktů.

MATERIÁLY

##### Dodávané materiály

##### • Testovací kazety   • Kapátka    • Plastové lahvičky s pufrem

##### • Tampóny    	    • Návod k použití

Potřebný materiál, který není součástí dodávky

• Stopky

NÁVOD K POUŽITÍ

Nechte testovací kazetu, vzorek a pufr aby se vyrovnala na pokojovou teplotu (15-30 °C) před testováním.

- Vyjměte testovací kazetu z fóliového sáčku a použijte ji co nejdříve. Nejlepších výsledků bude dosaženo, pokud bude test proveden do jedné hodiny.

- Odebírejte kočičí výkaly nebo zvratky tampónem z řitního otvoru nebo na zemi. Množství fekálního stěru je následující:

1 Nestačí

2 Dobrý

3 Dobrý

4 Příliš mnoho

- Vložte vlhký tampon do dodané zkumavky s testovacím pufrem. Protřepejte, aby se zajistila dobrá extrakce vzorku.

- Umístěte testovací kazetu na čistý a rovný povrch. Držte kapátko svisle a přeneste 3 kapky extrahovaného vzorku (přibližně 120 μl) do jamky na vzorek (S) testovací kazety, poté spusťte Stopky. Viz ilustrace.

- Výsledek odečtěte po 10 minutách. Neinterpretujte výsledky po 15 minutách.

OMEZENÍ

Rychlá testovací kazeta je určena pro veterinární použití pouze pro kočky. Všechny výsledky by měly být zváženy s dalšími klinickými informacemi dostupnými od veterinárního lékaře. Pro potvrzení výsledků se doporučují konfirmační metody, jako je PCR.

| Seznam symbolů |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pokyny k použití |  |  | Počet testů v soupravě |  |  | Skladujte při teplotě 2-30 °C |
|  | Výrobce |  |  | Číslo šarže |  |  | Katalogové číslo |
|  | Nepoužívejte, pokud je obal poškozen |  |  | Exspirace |  |  | Nepoužívejte opakovaně |