FELINE BLOOD TYPING RAPID TEST CASSETTE

Rychlá testovací kazeta pro určení krevní skupiny koček (Plná krev)

Návod k použití

| REF VIFAB-402 | Český jazyk |
| --- | --- |

Rychlý test pro kvalitativní detekci antigenu A a B krevní skupiny koček ve vzorcích plné krve koček.

Pouze pro profesionální diagnostiku in vitro.

ÚČEL POUŽITÍ

PRINCIP

Testovací kazeta Feline Blood Typing Rapid Test (plná krev) je testovací kazeta pro rychlé stanovení krevní skupiny koček. Test je určen pro profesionální použití, které napomáhá diagnostikovat krevní skupinu koček.

Test začíná nanesením vzorku do jamky pro vzorek a poté se přidá dodaný promývací pufr do jamky "Buffer". Monoklonální protilátka imobilizovaná na podložce v oblasti vzorku může reagovat s příslušným antigenem na povrchu červených krvinek (RBC). Pozitivní vzorek vyvolá imunitní reakci a RBC jsou zachyceny v oblasti vzorku jako červený signál, což znamená, že test je pozitivní. Negativní vzorek nevyvolá imunitní reakci, po přidání promývacího pufru lze RBC smýt a nepřítomnost RBC znamená, že test je negativní.

MATERIÁLY

# Poskytnuté materiály

- Testovací kazety 	- Kapátka

- Promývací pufr 	- Návod k použití

# Požadované, ale neposkytované materiály

UPOZORNĚNÍ

- Stopky 	- Pipeta

# Před provedením testu si prosím přečtěte všechny informace v tomto návodu k použití.

- Pouze pro profesionální diagnostiku in vitro. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

- Test by měl zůstat v uzavřeném sáčku, dokud nebude připraven k použití.

- Všechny vzorky by měly být považovány za potenciálně nebezpečné a mělo by se s nimi zacházet stejně jako s infekčním agens.

- Použitý test by měl být zlikvidován v souladu s místními předpisy.

- Dbejte na to, aby bylo použito odpovídající množství vzorků pro testování. Příliš velký nebo příliš malý objem vzorku může vést k odchylce výsledku.

- Vzhledem k tomu, že se jedná o vizuální kontrolu, neinterpretujte prosím při slabém světle, abyste zajistili přesné výsledky.

SKLADOVÁNÍ A STABILITA

Uchovávejte zabalené při pokojové teplotě nebo v chladu (2-30 °C). Test je stabilní až do data exspirace vytištěného na uzavřeném sáčku. Test musí zůstat v uzavřeném sáčku až do použití. NEZAMRAZUJTE. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

NÁVOD K POUŽITÍ

# Před testováním nechte test, vzorek a pufr vytemperovat na pokojovou teplotu (15-30 °C).

- Vyjměte testovací kazetu ze zataveného fóliového sáčku a použijte ji co nejdříve. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud test provedete do jedné hodiny.

- Umístěte kazetu na čistý a rovný povrch.

- Držte kapátko ve svislé poloze a přeneste 1 kapku plné krve (přibližně 10 μl) do jamek "A", "B", "C" testovací kazety. Nechte stát 3-5 minut. Jamka "C" je kontrolní.

- Přidejte celý promývací pufr do jamky "Buffer".

- Interpretujte výsledky testu do 2 minut na jamce "A", "B", "C".

Po 15 minutách výsledek neinterpretujte.

Krevní skupina AB

A/B/C tři jamky

1 kapka plné krve

(přibližně 10 µl)

Krevní skupina B

Krevní skupina A

Celý pufr

| INTERPRETACE VÝSLEDKŮ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | Výsledky (Krevní fenotyp) |
| + (červená) | - (bílá) | + (červená) | A |
| - (bílá) | + (červená) | + (červená) | B |
| + (červená) | + (červená) | + (červená) | AB |

OMEZENÍ

Neplatné: Jamka C je bílá bez aglutinace.

- Je možné, že technické nebo procedurální chyby, stejně jako jiné rušivé látky ve vzorku plné krve, mohou způsobit chybné výsledky.

- Výsledky tohoto testu nejsou jediným podkladem pro určení krevní skupiny v klinické praxi a je nutné je validovat pomocí jiné metody.

# Seznam symbolů

|  | Přečtěte si návod k použití nebo nahlédněte do elektronického návodu k použití |  | Počet testů na sadu |  | Skladujte při teplotě 2-30 °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Výrobce |  | Číslo šarže |  | Katalogové číslo |
|  | Nepoužívejte, pokud je balíček poškozený, viz návod k použití |  | Datum exspirace |  | Nepoužívejte opakovaně |

|  | Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd. #550, Yinhai Street Hangzhou Economic&Technological Development Area Hangzhou, 310018 P.R. China Web: ww.alltests.com.cn Email: info@alltests.com.cn |
| --- | --- |